V18.0.0 · Battery Care

# Technisches Datenblatt

ENTWURF  |  Quellimplementierung geprüft – Release-, Installer- und Hardwareabnahme offen

# 1. Produkt und Anwendungsbereich

ZEC ist eine lokal betriebene Regel- und Diagnosesoftware für einen Zendure-Speicher in einem Haushalt mit Netzleistungsmessung. Je nach Konfiguration kann ein Primärspeicher über eine unabhängige Datenquelle eingebunden werden. Der Controller berechnet begrenzte Lade-/Entladeanforderungen; die Geräteelektronik bleibt für ihre eigenen Schutzfunktionen zuständig.

Der V18-Entwicklungszweig ergänzt Battery Care als standardmäßig ausgeschaltete, saisonale Pflegefunktion. Der produktive Referenzstand ist weiterhin V17.1.3 (Build v17.1.3-20261022). Die für V18 vorgesehene Build-ID v18.0.0-20261027 ist vorläufig und keine Installationsfreigabe.

# 2. Aufbau und Messpfade

| Komponente | Technischer Bezug / Funktion |
| --- | --- |
| Controller | Raspberry Pi / Linux mit systemd; lokaler Python-3-Controller mit Weboberfläche und persistenten Daten. |
| Zendure | Unterstützte SolarFlow-Headunit; MQTT-Befehle und getrennte Ist-/Readback-Auswertung. Referenz: SolarFlow 2400 AC/AC+. |
| Netzmessung | SMA Energy Meter / Sunny Home Manager über Speedwire/UDP oder Shelly Pro 3EM bzw. Shelly-kompatible HTTP-Messquelle. |
| Primärspeicher (optional) | Konfigurierte Leistung-/SOC-Datenquelle, z. B. SMA Sunny Island über Modbus TCP. ZEC sendet keine Battery-Care-Ladekommandos an den Primärspeicher. |
| Speicher und Diagnose | Lokale Konfiguration, SQLite-Ereignisse/Episoden, Graphhistorie, Health- und Diagnoseoberflächen. |

# 3. Betriebsarten

AUTO optimiert die Netzbilanz innerhalb bestehender SOC-, Leistungs- und Safety-Grenzen. NIGHT berücksichtigt eine eigenständige Entladereserve. STOP/HOLD fordert einen neutralen Gerätezustand an. Manuelle Vorgaben und bestehende Hardwarelimits werden durch Battery Care nicht aufgehoben.

# 4. Technische Voraussetzungen und Anlagenkonstellationen

## 4.1 Hardware und Infrastruktur

Referenzplattform ist ein Raspberry Pi 3B+ mit Raspberry Pi OS/Linux. Erforderlich sind ein verlässlich erreichbares Heimnetz, eine unterstützte Zendure-Headunit und mindestens eine aktuelle Netzleistungsmessung. Bei Speedwire/UDP ist die erforderliche UDP-/Multicast-Kommunikation sicherzustellen. Ein Primärspeicher ist optional; dessen Datenquelle muss getrennt eingerichtet werden.

## 4.2 Software und Dienste

Linux mit systemd, Python 3, installierbare Abhängigkeiten, lokaler MQTT-Broker (Referenz Mosquitto) oder ein erreichbarer externer Broker, FastAPI/Uvicorn und ein moderner Webbrowser. Der Referenzdeploymentpfad setzt Benutzer/Gruppe pi, /home/pi, sudo und dauerhaften beschreibbaren Speicher voraus. Standard-Webport 8080; optionale Analysefunktion typischerweise Port 8090. Node.js wird nicht als produktive Abhängigkeit vorausgesetzt.

## 4.3 Anlagenkonstellationen und Unterstützungsstatus

| Anlagenform | Entwicklungs- und Freigabegrenze |
| --- | --- |
| Eine Zendure, ohne Primärspeicher | Normaler lokaler Regel- und Netzleistungsmesspfad; Battery-Care-Wirkung separat zu prüfen. |
| Eine Zendure, mit Primärspeicher | Primärquelle und Leistungs-/SOC-Frische entscheidend. SMA-Modbus-Template ist ein Referenzpfad; keine direkte Battery-Care-Steuerung des SMA. |
| Zwei Zendure-Einheiten | Die UI kann beide Einheiten darstellen; daraus folgt keine Freigabe einer vollständigen aktiven Dual-Headunit-Regelung. |
| Andere primäre Quellen / App-Grenzen | Ausschließlich tatsächlich unterstützte und getestete Profile. Fremde SOC-/Ladelimits der Zendure-App sind nicht zuverlässig aus ZEC auslesbar oder überschreibbar. |

# 5. Battery Care – Funktion im Entwicklungsstand

Battery Care ist standardmäßig OFF. Während eines festgelegten Saisonfensters schützt die Policy eine konfigurierbare Reserve R. Die niedrigeren Werte N und E lösen nach Datenlage Netzpflege bzw. Notladeanforderungen aus (E < N < R). Die zusätzliche Ladeleistung ist begrenzt; die gesamte Entscheidung bleibt im bestehenden zentralen Command-/Safety-Pfad.

| Pflegestufe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Stufe 1 – PV-Vorrang | Bei nachgewiesenen frischen Leistungsdaten kann bereits vorhandene Primärspeicherladung zugunsten der Zendure-Ladung umverteilt werden. Netzimport- und Stale-Gates begrenzen die Anforderung. |
| Stufe 2 – Netzpflege | Unter den topologiespezifischen Freigabebedingungen kann bis zur Reserve R begrenztes Netzladen angefordert werden. |
| Stufe 3 – Notladung | Bei kritischem SOC ist begrenzte Ladung trotz ökonomischem Cross-Charge-Veto möglich. BMS- und Safety-Grenzen bleiben aktiv. |

# 6. Anzeige, Graphen und Ereignisse

Die Statusseite unterscheidet zwischen berechneter Pflegeoption, tatsächlich über den Publisher angeforderter Leistung und unabhängig beobachteter physischer Wirkung. Das SOC-Tagesdiagramm zeigt zeitgebundene AUTO-/NIGHT-Schutzlinien, N-/E-Konfigurationsschwellen und persistierte Übergangs-/Fehlermarker nur auf Basis vorhandener Historie. Unbekannte historische Einstellungen und Datenlücken bleiben sichtbar unbekannt.

Bestätigte Notlade-Command-Effect-Fehler werden je Failure-ID dauerhaft gespeichert. Die Wiederherstellung erfordert frische, unterscheidbare SOC-Beobachtungen oberhalb der jeweiligen ursprünglichen Reserve; bloße UI-Quittierung, ein ACK oder ein Neustart schließen den Fehler nicht.

# 7. Schutz- und Betriebsgrenzen

| Schutzvertrag | Technische Grenze |
| --- | --- |
| Gerätehoheit | Zendure-App-, BMS-, SOC-, Lade-/Entlade- und Leistungslimits werden nicht umprogrammiert und nicht zuverlässig übersteuert. |
| Keine direkte Nebensteuerung | Battery-Care-Befehle passieren den bestehenden zentralen Publisher einschließlich Readback, Richtung, Rate-Limits und Recovery. |
| Unsichere Daten | Stale/fehlende Messungen, unklare Energieflussrichtung oder widersprüchlicher Episodenzustand dürfen keinen ungesicherten neuen Ladevorgang auslösen. |
| Restart & STOP | Persistierte Episoden sind Absichten, keine nach Neustart blind wiederholbaren Kommandos. STOP/Care-Off beendet Zusatzkommandos; ungelöste Vorfälle bleiben dokumentiert. |

# 8. Nachweise und Einsatzfreigabe

Für den V18-Entwicklungsquellstand liegen Sourcecheckpoints und automatisierte Regressionen vor. Diese belegen Quell-/Vertragskonsistenz, nicht eine unabhängig gemessene PV-Umlenkung, Netzpflege, Notladeleistung oder den vollständigen Restart-/Rollback-Feldpfad.

RELEASE_HOLD: Der V18-Standardinstaller ist im Staging hart gesperrt (Exit 78). Build-Evidence, finales Source-Manifest, Datenblatt-Fachreview, vollständige UML-Fachabnahme, Fresh-Extract-/Installer-/Rollback-Nachweis und realer Hardware-Wirkungsnachweis stehen vor einer Installation noch aus.

Dieses Datenblatt ist ausdrücklich ein nicht freigegebener Entwicklungsentwurf. Es beschreibt nicht den produktiv installierten Funktionsumfang von V17.1.3 und stellt keine Sicherheits- oder Konformitätszertifizierung dar.

## Quellenbasis

ZEC V18 Source-As-built, Battery-Care-Produktionsspezifikation vom 25.10.2026, kanonische Regeln 00–07, tatsächliche Controller-/Policy-/Journal-Sources sowie V17.1.3-Hardware- und Installationskontrakt.